SBR Lámpara Flex Desk

Encendido/Apagado: Conecte el adaptador y presione el botón de encendido , las luces LED se encenderán. Presione este botón de nuevo y las luces se apagarán.

La lámpara mantiene las configuraciones mientras el adaptador esté conectado.

Temporizador: Presione el botón táctil , ahora se encenderá una luz LED roja. Esto significa que la iluminación se apaga automáticamente después de 30 minutos. Presione este botón nuevamente y la luz se pondrá verde. Esto significa que la iluminación se apagará automáticamente después de 60 minutos. Presione este botón por tercera vez y la función de temporizador se desactivará.

Color de Luz: Para cambiar el color de la luz, presione este botón : 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K.

Atenuación: Deslice su dedo de izquierda a derecha a través de los puntos. Las luces LED ahora se volverán más brillantes.

Deslizar de derecha a izquierda hace que la iluminación sea más débil. Puede ajustar el brillo en 7 pasos del 10% al 100%.

En la parte trasera, cerca de la toma del adaptador, se encuentra la conexión USB. Aquí puede, por ejemplo, cargar su teléfono inteligente o su batería externa. Salida: 5V 2.1A.

High CRI Eye protection 5 Modes CCT 7 Levels Dimming

Auto-timer Touch Control Quick-Charge Multi-angle

Especificaciones:

Potencia: 12W

Lúmenes: 600

Lux a 30 cm: 1200

CRI: 90+

Atenuación: 7 niveles

Kelvin: 3000-6000K

Entrada: 100240V 50/60Hz 1.5A máx.

Salida: 12V⎓1A

Salida USB: 5V⎓2.1A

Temperatura: -20°C40°C

Peso: 1.2Kg

¡Importante para un uso seguro!

- Esta lámpara solo debe usarse en interiores.

- Temperatura ambiente de -5°C a 40°C.

- Humedad +-95%.

- Nunca desmonte la lámpara ni mire directamente a las luces LED.

- Potencia: 12W.

Si la lámpara está dañada, solo debe ser reparada por el fabricante o una persona con calificaciones similares para evitar peligro.